LISA 7. RIIKLIKU KESKKONNASEIRE PROGRAMMI METSASEIRE ALLPROGRAMM

Tallinn 2019

Sisukord

1. Taustainfo	3

2.	Metsaseire programmile seatud eesmärgid ja ülesanded	4

2.1.	Metsaseire allprogrammi jagunemine	4

2.2.	Metsaseire allprogrammile seatud ülesanded	4

3.	Metsaseire allprogrammi seiretööde kirjeldus	4

3.1.	Üldpõhimõtted, meetodid ja metoodikad	4

3.2.	Juhendmaterjalid	5

3.3.	Seiretööd	5

3.3.1.	Võra seisundi ja kahjustuste hindamine	5

3.3.2.	Sademete seire	7

3.3.3.	Okaste ja lehtede seire	8

3.3.4.	Juurdekasvu seire	10

3.3.5.	Alustaimestiku seire	10

3.3.6.	Variseseire	11

3.3.7.	Meteoroloogiliste tingimuste seire	12

3.3.8.	Metsamulla seire	13

3.3.9.	Mullavee seire	15

4.	Nõuded vastutavale täitjale	16

5.	Seireprogrammi väljundtulemused	16

6.	Programmi elluviimise kava ja selleks vajalikud vahendid	17

6.1. Eelarve	17

6.2. Arendusvajadused	18

7.	Programmi elluviimise tõhususe ja edukuse näitajad	18

8.	Võimalikud riskitegurid programmi elluviimisel	18

- Taustainfo

Euroopa metsaseire programm, ICP Forests (International Cooperative Programme on Assesment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests), loodi 1985. aastal eesmärgiga uurida õhusaaste mõju metsade seisundile. ICP Forests tugineb õhusaaste kauglevi konventsioonile (CLRTAP) eesmärgiga uurida õhusaaste mõju metsadele. Aasta hiljem loodi Pan-Euroopa programm Euroopa Liidu nõukogu määruse alusel (EEC) No. 3528/86, mille eesmärgiks oli rajada rahvusvaheline intensiivseire võrgustik uurimaks õhusaaste mõjusid metsaökosüsteemides. See asendati regulatsiooniga (EC) No 2152/2003 (Forest Focus), mis võeti vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt aastateks 2003-2006. Aastatel 2009-2011 kaasrahastati metsaseiret Euroopas projektiga Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System (FutMon) LIFE+ määruse alusel.

Eestis alustati metsaseire võrgustiku rajamisega 1988. aastal. Euroopa metsaseire koos Eesti metsade seirega tugineb järgmistele kokkulepetele:

- õhusaaste kauglevi konventsioonile (1979);

- Strasbourgi (1990) Resolutsioonile Nr. 1, mis käsitleb metsaseire süsteemi kujundamist;

- Pan-Euroopa metsakaitseprotsessi ministrite tippkonverentsil (Helsingi 1993) vastu võetud Resolutsioonile Nr 1 säästvast arengust metsanduses ning

Resolutsioonile Nr 4 kliimamuutuste mõjust metsadele;

- Lissaboni (1998) Resolutsioonile Nr 2 Pan-Euroopa kriteeriumite ja indikaatorite kohta säästva metsanduse hindamisel;

- Seitsmendal Euroopa metsanduse ministrite konverentsil Madriidis (2015) uuendatud Pan-Euroopa indikaatorid säästvaks metsamajandamiseks (Updated Pan-European Indicators for Sustainable Forest Management);

- EU Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2016/2284, (14 detsember 2016), mis käsitleb õhusaasteainete riiklikku vähendamist ja näitajaid õhusaaste mõju seireks (Art 9, V lisa).

Käesoleval ajal on rahvusvahelise metsaseire programmiga liitunud 40 Euroopa riiki, Ameerika Ühendriigid ja Kanada. Kõik programmis osalevad riigid kasutavad ühtseid harmoniseeritud ja standardiseeritud ICP Forests juhendites kirjas olevaid meetodeid, mis on kujunenud oluliseks platvormiks ekspertteadmiste vahetamiseks. Metsaseire tulemused annavad teadusliku aluse poliitilisteks otsusteks, mis aitavad kaasa piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni (Genf 1979) protokollide väljatöötamisele ja läbivaatamisele. Lisaks sellele võivad metsaseire tegevused kaasa aidata muudele metsapoliitikale olulistele aspektidele nagu kliimamuutuste mõju metsadele, metsade panus kliimamuutuste mõjude leevendamiseks, metsade säästlik majandamine ning bioloogiline mitmekesisus metsades.

Metsaseire andmete peamisteks kasutajateks on nii rahvusvahelised kui ka siseriiklikud ülikoolid, teadusasutused ja valitsusasutused. Aastate jooksul on koostöös erinevate partneritega valminud teadusartikleid, seirekogumikke, koostatud õppematerjale koolidele ja abimaterjale põllumehele. Näiteks 2017. aasta jooksul on esitatud metsaseire töögrupile 15 taotlust loa saamiseks Eesti metsaseire andmete kasutamiseks rahvusvahelistes uurimistöödes.

- Metsaseire programmile seatud eesmärgid ja ülesanded

  - Metsaseire allprogrammi jagunemine

Metsaseire allprogramm kuulub riiklikku keskkonnaseire programmi. Vastavalt metsaseire tegevustele püstitatud eesmärkidele, võib metsaseire programmi jagada kaheks tasemeks:

  - I astme metsaseire ehk laiaulatuslik seire, mille eesmärgiks on koguda andmeid metsade seisundi ajaliste ja ruumiliste muutuste kohta ning nende seoste kohta kahjustavate teguritega, sealhulgas keskkonna saastumisega;

  - II astme metsaseire ehk intensiivseire, mille eesmärgiks on jälgida iseloomulikemates kasvukohtades ja tüüpilisemates metsakooslustes kasvavate puistute seisundit, teha kindlaks puistute seisundit ja metsamuldi mõjutav saastekoormus ning analüüsida metsade seisundi põhjuste ja tagajärgede seoseid.

Allprogramm jaguneb erinevate seireliikide järgi järgmiselt:

- Võra seisundi ja kahjustuste hindamine I astme seires

- Võra seisundi ja kahjustuste hindamine II astme seires

- Sademete seire ja sademetega langev saastekoormus

- Okaste ja lehtede seire

- Juurdekasvu seire

- Alustaimestiku seire

- Varise seire

- Meteoroloogiliste tingimuste seire

- Metsamulla seire

- Mullavee seire

Vastavalt esilekerkivatele vajadustele võib seiretegevusi programmi lisanduda või olemasolevad seiretegevused muutuda, et hoida allprogramm pidevalt ajakohane ja vajaduspõhine.

  - Metsaseire allprogrammile seatud ülesanded

Vastavalt keskkonnaseire seadusega (RT I, 18.05.2016, 1) kehtestatud riikliku keskkonnaseire allprogrammide teostamise korrale (RT I, 25.01.2017, 9) on metsaseire ülesanded ja eesmärk:

- metsade ja metsamuldade seisundi ja aineringe jälgimine ning toimuvate muutuste selgitamine ja prognoosimine, analüüsides nende põhjuslikke seoseid inimtegevuse ja looduslike protsessidega;

- kliimamuutuste, õhusaaste ja muu inimtegevuse mõju selgitamine metsa ökosüsteemile;

- metsakahjurite leviku kindlakstegemine, jälgimine ja analüüs.

- Metsaseire allprogrammi seiretööde kirjeldus

  - Üldpõhimõtted, meetodid ja metoodikad

Vastavalt keskkonnaseire seadusele (RT I, 18.05.2016, 1) kasutatakse riikliku keskkonnaseire programmi allprogrammi seiretöödel asjakohases õigusaktis või rahvusvahelises programmis, kuhu seireandmeid edastatakse, kehtestatud nõudeid, meetodeid ja metoodikaid, nende puudumise korral standardmeetodeid ja -metoodikat, viimaste puudumise korral valdkonnas üldtunnustatud meetodeid ja metoodikat.

  - Juhendmaterjalid

Metsaseire läbiviimisel järgitakse ICP Forests programmis osalevate riikide ekspertide poolt koostatud ühtlustatud proovivõtu- ja analüüsimeetodeid - Objectives, strategy and implementation of ICP Forests ja Basic design principles for the ICP Forests monitoring networks.

Erinevate seireliikide juhendmaterjalide viimased uuendused ja parandused võeti vastu programmi Task Force koosolekul 12. mail 2016.

Võravaatluse ja kahjustuste hindamise kohta I ja II astme proovialadel kehtib ICP Forests juhend Visual assessment of crown condition and damaging agents.

Intensiivseire aladel (II aste) lähtutakse proovide kogumisel ja analüüsimisel järgmistest ICP Forests juhenditest:

Sademete seire - Sampling and analysis of deposition;

Okaste ja lehtede seire -  Sampling and analysis of needles and leaves;

Juurdekasvu seire - Tree growth;

Alustaimestiku seire – Biological diversity - Assessment of ground vegetation;

Varise seire – Sampling and analysis of litterfall;

Meteoroloogiliste tingimuste seire – Meteorological measurements;

Metsamulla seire Sampling and analysis of soil,  Annex;

Mullavee seire Soil solution collection and analysis.

Metsaseire programmi kvaliteedi tagamisel lähtutakse juhendist Quality assurance within the ICP Forests monitoring programme ja laborite kvaliteedi kontrolli juhendist Quality assurance and control in laboratories.

  - Seiretööd

3.3.1. Võra seisundi ja kahjustuste hindamine

1993. aastal Helsingis toimunud teisel metsakaitseprotsessi ministrite tippkonverentsil Forest Europe lepiti kokku metsade säästva majandamise üldsuunistes (Resolutsioon Nr 1). Suunistes rõhutatakse, et metsaökosüsteemi tervis ja elujõulisus tuleb säilitada. Puu defoliatsioon, biootiliste ja abiootiliste kahjustuste esinemine on tähtsad metsade tervise hindamise indikaatorid ja neid loetakse kriteeriumi nr 2 (Forest health and vitality, vastu võetud Forest Europe poolt) järgi üheks kuuest kriteeriumist, mis annavad ülevaadet säästvast metsamajandamisest Euroopas.

3.3.1.1. Eesmärk

Võra seisundi ja kahjustuste hindamise eesmärk on:

- koguda perioodilist informatsiooni puude elujõulisuse ning biootiliste ja abiootiliste stressifaktorite mõju kohta nii Euroopas kui ka Eesti metsaseire võrgustikus;

- metsade tervislikku seisundit mõjutavate biootiliste ja abiootiliste faktorite (eelkõige putukkahjurite ja seenhaiguste) leviku fikseerimine, jälgimine ja analüüs eesmärgiga ennetada nende puhangulist levikut;

- invasiivsete liikide jälgimine ja männi laguussi proovide kogumine eesmärgiga tuvastada nende esinemist;

- anda teavet puude kahjustuste mõjust võrade seisundile.

3.3.1.2. Seirevõrk

I astme metsaseire aluseks on alaliste vaatluspunktide vōrgustik, mis on projekteeritud ja rajatud Eestis 1988. aastal 16x16 km suuruse vōrgusilma baasil. Metsaseire vaatluspunktid asuvad koosseisult, vanuselt ja kasvukohatingimustelt erinevais puistutes juhusliku paiknemise põhimõttel vastavalt Eesti Metsakorralduskeskuses kameraalselt projekteeritud võrgustiku ristumispunktide juhuslikule sattumisele erinevaisse puistutesse looduses. Kokku on I astme metsaseire vaatluspunktide vōrgustikus käesoleva seisuga 101 alalist vaatluspunkti, mis vastab ICP Forests nõuetele (Basic design principles for the ICP Forests monitoring networks). Kui vaatluspunkt asub tulundusmetsas, kus mets raiutakse raieküpsuse eas, jätkatakse samas kohas puude metsaseirelise hindamisega siis, kui raiutud alal on olemas uus noor mets.

Vastavalt IPC Forest poolt väljatöötatud meetoditele (Basic design principles for the ICP Forests monitoring networks) peaks II astme metsaseire alade arv olema 10% I astme vaatluspunktide arvust. Eestis on käesoleva seisuga ainult kuus 0,25-hektarise proovitükiga prooviala (Sagadi, Vihula, Karepa Põhja-Eestis ja Pikasilla, Karula ning Tõravere Lõuna-Eestis). Igale II astme metsaseire püsiproovialale on rajatud proovitükid pindalaga 0,25 ha. Selle proovitüki sees on intensiivseire rahvusvahelise programmi kohasteks uuringuteks väiksem, 0,1-hektariline proovitükk. Väiksemat proovitükki ümbritsev, suurema proovitüki sisse jääv ala (0,15 ha), on intensiivseire ala puhvertsooniks proovitükke ümbritseva puistu suhtes. Selles alas on lubatud teha mõningaid eriuuringuid. Proovialade valikul on lähtutud ICP Forests poolt etteantud kriteeriumidest:

- prooviala peab olema võimalikult homogeenne, see tähendab, et nii kasvukohatüüp, puuliigid ja muud prooviala tingimused varieeruksid võimalikult vähe;

- proovialad peavad olema lihtsalt ligipääsetavates kohtades;

- valimis peaksid olema esindatud riigis enamesindatud kasvukohatüübid ja puuliigid;

- võimalusel rajada proovialad meteoroloogia ja õhu kvaliteedi jaamade lähedale.

I ja II astme püsivaatlusalade ja puistuvarise proovialade paiknemine on esitatud joonisel 1.

Joonis 1. Metsaseire I ja II astme püsivaatlusalad ning puistuvarise vaatlusalad Eestis.

3.3.1.3. Seiratavad näitajad ja seiresagedused

Võrade seisundi ja kahjustuste hindamise seiratavad näitajad ja seiresagedused lähtuvad ICP Forests juhendist Visual assessment of crown condition and damaging agents. Eestis vaadeldavad kohustuslikud ja soovituslikud näitajad ning nende ühikud on esitletud tabelis 1.

Tabel 1. Võra seisundi hindamise kohustuslikud ja soovituslikud näitajad

| Näitaja | Peatükk | I aste | II aste | Ühik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hinnatav võra osa | 5.1.2 | K | K | kood |
| Võra nähtavus | 5.2.1 | S | K | kood |
| Kasvuklass | 5.2.2 | S | K | kood |
| Võra varjutatus | 5.2.4 | S | S | kood |
| Defoliatsioon | 5.2.5 | K | K | 5 % jaotus |
| Õitsemine | 5.2.8 | S | S | kood |
| Käbikandvus | 5.2.9 | S | S | kood |
| Raiumine/suremine | 5.2.12 | K | K | kood |
| Puistu vanus | 5.2.13 | K | K | kood |
| Puu vanus | 5.2.13 | S | S | kood |
| Vanuse määramise meetod | 5.2.13 | S | S | kood |
| Lisavõrsed | 5.2.14 | S | S | kood |
| Puu kahjustatud osa | 5.3.1.1 | K | K | kood |
| Kahjustuse asukoht võras | 5.3.1.1 | S | K | kood |
| Sümptomite kirjeldus | 5.3.1.2 | S | K | kood |
| Sümptom | 5.3.1.2 | K | K | kood |
| Kahjustuse vanus | 5.3.1.3 | S | K | kood |
| Kahjustuse põhjus või faktorid | 5.3.2 | K | K | kood |
| Kahjustuse teaduslik nimetus | 5.3.2.1 | K | K | kood |
| Ulatus | 5.3.3 | K | K | % (klassid) |

95-s I astme vaatluspunktis hinnatakse kord aastas (juuli-november) 24 nummerdatud vaatluspuu seisund. 2010. aastal rajatud kuues vaatluspunktis hinnatakse kõik puud kümnemeetrise raadiusega ringproovitüki sees.

Intensiivseire kuuel 0,1 ha suurusel püsiproovitükil hinnatakse igal aastal (juuli-oktoober) vähemalt kümnel I, II ja III Krafti klassi puul võrade seisund ja kahjustused, kasutades sama metoodikat nagu I astme metsaseire vaatluspunktides.

3.3.2. Sademete seire

1994. aastal alustatud Pan-Euroopa programmi  Intensive Monitoring of Forest Ecosystems raames on depositsioon üks võtmefaktoreid uurimaks õhusaaste emissioonide mõju metsaökosüsteemidele. Seetõttu on oluline teada depositsiooni koguseid intensiivseire aladel.

3.3.2.1. Eesmärk

Sademete seire eesmärgiks on hinnata atmosfäärist langevat depositsiooni (sademete kogus, kontsentratsioonid, muutused) ja saastekoormuseid intensiivseire aladel, et paremini aru saada depositsiooni mõjust metsaökosüsteemidele. Spetsiifilised eesmärgid on:

- iga-aastaselt puude võrade alt kogutud sademete (nn võravee) koguse, happesuse ja lämmastikuühendite kvantifitseerimine täpsusega ±30% (95% usalduspiiridega);

- märgata proovitükil depositsiooni trende. Märgata muutust ±30% (3% aastas) 10 aasta jooksul (95% usalduspiiridega).

      - Seirevõrk

Sademete seiret viiakse läbi kõigil kuuel II astme metsasire proovialal (punkt 4.2.1.2.).

      - Seiratavad näitajad ja seiresagedused

Depositsiooni proovide kogumine, analüüsimine, näitajad ja seiresagedused lähtuvad ICP Forests juhendist Sampling and analysis of deposition ja kvaliteedinäitajad labori juhendist Quality assurance and control in laboratories.

Aastaringselt, kuude viisi, kogutakse II astme metsaseire proovitükkidelt keemiliseks analüüsiks puude võrade alt nn võravett ja proovitükile võimalikult lähedalt (kuni 2 km), kas avamaalt või mõnest suuremast häilust puistus, sademete avamaavett. Talve- ja sügisperioodil toimub sademete kogumine kord kuus, suveperioodil (juuni-august) kaks korda kuus. Iga proovitüki kohta on 5 vihmaveekogurit või 4 lumekogurit avamaasademete kogumiseks ja 20 vihmaveekogurit või 8 lumekogurit võravee kogumiseks.

Keemilisele analüüsimisele eelnev veeproovide mõõtmine, keskmise proovi segamine, filtreerimine ning analüüsiks ettevalmistamine toimub Keskkonnaagentuuri laboratooriumis. Kõik keemilised analüüsid tehakse OÜ Keskkonnauuringute Keskus Tartu filiaali laboratooriumis tellimustööna vastavalt rahvusvahelise programmi ICP Forests analüüsimeetoditele. Tabelis 2 on näidatud sademete vee kohustuslikud  näitajad, ühikud, analüüsi sagedus ja analüüsimeetodi rahvusvaheline standard.

Tabel 2. Depositsiooni proovidest analüüsitavad näitajad II astme proovialadel

| Näitaja | Ühik | Sagedus | Standard |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | pH ühik | kord kuus | ISO 10523 |
| Elektrijuhtivus | µS/cm | kord kuus | EVS-EN 27888 |
| Ca2+ | mg/L | kord kuus | EVS-EN ISO 14911 |
| Mg2+ | mg/L | kord kuus | EVS-EN ISO 14911 |
| Na+ | mg/L | kord kuus | EVS-EN ISO 14911 |
| K+ | mg/L | kord kuus | EVS-EN ISO 14911 |
| NH4-N | mg N/L | kord kuus | EVS-EN ISO 11732 |
| SO4-S | mg S/L | kord kuus | EVS-EN ISO 10304-1 |
| NO3-N | mg N/L | kord kuus | EVS-EN ISO 10304-1 |
| Cl- | mg/L | kord kuus | EVS-EN ISO 10304-1 |
| Aluselisus | µeq/L | kord kuus | EVS-EN ISO 9963-1 |
| Üldlämmastik | mg/L | kord kuus | ISO 29441 |
| DOC | mgC/L | kord kuus | EVS-EN 1484 |

3.3.3. Okaste ja lehtede seire

Metsade tervisliku seisundi hindamiseks, trendianalüüside tegemiseks ja ökosüsteemis toimuvate muutuste leidmiseks tuleb kasutada erinevaid parameetreid. Toitainete sisaldus puudes viitab sageli ökosüsteemi seisundile ja puude halb tervislik seisund võib olla seotud toitainete puuduse või õhusaastega. Teatud elementide kõrge kontsentratsiooni põhjuseks lehtedes ja okastes võib olla kõrge õhusaaste ning see võib põhjustada puudel mürgistusi. Seega puude lehtede või okaste analüüsimisel võib teada saada, kui elujõulised on puud ja kas õhusaaste mõjutab nende arengut.

3.3.3.1. Eesmärk

Lehe/okkaseire eesmärgiks on:

- hinnata puude toitumisalast seisundit ja õhusaaste mõju lehtedele/okastele vaatlusaladel;

- leida trendianalüüside põhjal ajas ja ruumis toimuvaid muutuseid;

- aidata kaasa Euroopa metsade seisundi hindamisele ja kvantifitseerimisele.

Alameesmärgid on:

- määrata N, S, P, Ca, Mg, K ja C keskmised kontsentratsioonid täpsusastmega +-20% ning teistel toitainetel ja raskmetallidel täpsusastmega +-30% (sõltub aine kontsentratsioonist ja valitud analüüsimeetodist, mis täpsusega määratakse,võetakse arvesse ka alameesmärke);

- leida toitainete ja raskmetallide kontsentratsioonide muutuste trende lühemate perioodide (10 aastat) jooksul.

3.3.3.2. Seirevõrk

Okkaproove kogutakse kõigil kuuel II astme metsasire proovialal (punkt 4.2.1.2.).

3.3.3.3. Seiratavad näitajad ja seiresagedused

Okkaproovide kogumine, analüüsimine, näitajad ja seiresagedused lähtuvad ICP Forests juhendist Sampling and analysis of needles and leaves ja kvaliteedinäitajad labori juhendist Quality assurance and control in laboratories.

Iga 2 aasta järel võetakse iga II astme metsaseire proovitüki kohta viie alalise tähistusega puu võrast okkaproovid ja tehakse okaste keemiline analüüs. Analüüsiks võetakse külgokste tipmised võrsed. Proovivõrsete lõikamiseks kasvava puu võrast kasutatakse fiiberlati külge kinnitatud oksalõikurit. Kõrgemate puude prooviokste saamiseks kasutatakse spetsiaalseid ronimisraudasid, mis ei kahjusta proovipuu tüve. Proovioksad võetakse võimalikult võra ülemisest kolmandikust järgides proovivõtule kehtestatud nõudeid. Proovipuud on valitud proovitüki vahetust lähedusest või nn puhveralalt pidades silmas, et valitud puud oleksid antud proovitüki puistule tüüpilised nii kasvu kui tervisliku seisundi poolest. Okkaproovide keemilisel analüüsil määratakse vastavalt rahvusvahelise programmi ICP Forests metoodikatele OÜ Keskkonnauuringute Keskuse Tartu filiaali laboratooriumis tellimustööna tabelis 3 esitatud näitajad. Viimasel aastakümnel on tunduvalt tõusnud avalikkuse huvi raskmetallide sisalduse kohta ökosüsteemis, seetõttu on ka Eestis kogutud okkaproovide analüüsimisel määratud lisaks laborijuhendis kohustuslikena märgitud elementide sisaldusele ka mitme soovituslikuna märgitud elemendi sisaldus. Sellest tulenevalt on kavas muuta raskmetallide määramine lähimal ajal ICP Forests programmis kohustuslikuks  erinevates seireliikides (okkaseire, mullavee seire, sademete seire ja varise seire).

Tabel 3. Okkaseire käigus mõõdetavad parameetrid

| Parameeter/Näitaja | Ühik | II aste | Sagedus | Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 lehe/1000 okka mass | g | K | üle aasta |  |
| N | mg/g | K | üle aasta | ISO 11261 |
| S | mg/g | K | üle aasta | STJnr.M/U91A |
| P | mg/g | K | üle aasta | STJnr.M/U91A |
| Ca | mg/g | K | üle aasta | STJnr.M/U91A |
| Mg | mg/g | K | üle aasta | STJnr.M/U91A |
| K | mg/g | K | üle aasta | STJnr.M/U91A |
| C | g/100g | K | üle aasta | EVS-EN 13137 |
| Zn | µg/g | S | üle aasta | STJnr.M/U91A |
| Mn | µg/g | S | üle aasta | STJnr.M/U91A |
| Fe | µg/g | S | üle aasta | STJnr.M/U91A |
| Cu | µg/g | S | üle aasta | STJnr.M/U91A |
| Pb | µg/g | S | üle aasta | STJnr.M/U94A |
| Cd | ng/g | S | üle aasta | STJnr.M/U94A |
| B | µg/g | S | üle aasta | STJnr.M/U91A |

3.3.4. Juurdekasvu seire

Puude juurdekasv on üheks metsade ökoloogiliseks võtmeparameetriks ja seega väga oluliseks metsade seisundi hindamise indikaatoriks. Muutused puude juurdekasvus võivad olla otseselt seotud keskkonnaseisundi muutustega.

3.3.4.1. Eesmärk

Seire eesmärgiks on tuvastada puude juurdekasvus toimuvad muutused, mis on tekkinud kindla perioodi jooksul ja võimalusel leida seoseid keskkonnategurite muutuste ning puude juurdekasvu vahel.

3.3.4.2. Seirevõrk

Juurdekasvuseiret viiakse läbi kõigis I ja II astme vaatlusaladel (punkt 4.2.1.2.).

3.3.4.3. Seiratavad näitajad ja seiresagedused

Juurdekasvuseire aluseks on ICP Forests juhend Tree growth. Iga 5 aasta järel mõõdetakse kõigil proovitükkidel kõigi puude rinnasdiameeter ja kõrgus iga üksiku puu ja samuti kogu puistu juurdekasvu määramiseks. Lubatud mõõtevahendid ja nende täpsused on kirjeldatud ICP Forests juurdekasvu määramise juhendis. Tabelis 4 on välja toodud juurdekasvuseire käigus mõõdetavad näitajad, ühikud ja sagedused.

Tabel 4. Juurdekasvuseire näitajad

| Näitaja | Ühik | Sagedus |
| --- | --- | --- |
| Proovitüki suurus* | ha | Iga 5 aasta järel |
| Puude arv proovitükil | tk/ha | Iga 5 aasta järel |
| Puuliik | kood | Iga 5 aasta järel |
| Rinnasdiameeter | cm | Iga 5 aasta järel |
| Puu kõrgus | m | Iga 5 aasta järel |
| Võra alguse kõrgus* | m | Iga 5 aasta järel |

*näitaja mõõdetakse ainult II astme proovialadel

3.3.5. Alustaimestiku seire

Alustaimestik on metsaökosüsteemi üks peamisi komponente. Taimestiku koosseis, mitmekesisus ja struktuur on olulised faktorid metsade bioloogilise mitmekesisuse hindamisel. Taimed reguleerivad atmosfääris gaaside sisaldust, mängivad olulist rolli vee ja toitaine ringluses, samuti mõjutavad kliimat, mikrokliimat ning mullatekkeprotsesse. Seire all käsitletakse kõiki maapinnal kasvavaid taimi (taimed, puhmad, puud), samblaid ja samblikke (välja arvatud epifüütsed ja epiliitsed liigid).

3.3.5.1. Eesmärk

Seire peamiseks eesmärgiks on hinnata taimestiku olukorda, muutuseid ja mitmekesisust seirealadel, et saada paremat ülevaadet metsade seisundi kohta nii Eestis kui ka Euroopas. Vaatluste käigus selgitatakse välja taimestiku katvus, taimede suhteline arvukus ja liigirikkus, mis aitab kaasa toimuvate muutuste kirjeldamisele ja dünaamiliste protsesside modelleerimisele.

3.3.5.2. Seirevõrk

Alustaimestiku seiret tehakse kõigil kuuel II astme metsasire proovialal (punkt 4.2.1.2.).

3.3.5.3. Seiratavad näitajad ja seiresagedused

Alustaimestiku seire aluseks on ICP Forests juhend Assessment of ground vegetation.  Iga 5 aasta järel tehakse alustaimestiku detailne inventuur püsiruutude meetodil, mille käigus hinnatakse taimede, sammalde ja samblike katvust ning liigilist koosseisu. Hindamine toimub punkti- ehk nõelameetodil kõigi II astme metsaseire proovitükkide puhvertsoonides. Igal katsealal on neli püsiruutu mõõtmetega 5x5 m. Ülevaate kohustuslikest näitajatest, seiresagedusest ja ühikutest annab tabel 5.

Tabel 5. Alustaimestiku seire kohustuslikud ja soovituslikud näitajad

| Näitaja | Ühik | II aste | Sagedus |
| --- | --- | --- | --- |
| Puurinde katvus | % | K | Iga 5 aasta järel |
| Puhmarinde kõrgus | m | K | Iga 5 aasta järel |
| Puhmarinde katvus | % | K | Iga 5 aasta järel |
| Rohurinde kõrgus | m | K | Iga 5 aasta järel |
| Rohurinde katvus | % | K | Iga 5 aasta järel |
| Sammalde katvus | % | K | Iga 5 aasta järel |
| Palja mullapinna katvus | % | K | Iga 5 aasta järel |
| Varise katvus | % | K | Iga 5 aasta järel |
| Liigiline koosseis püsiruudus | kood | K | Iga 5 aasta järel |
| Liikide katvus püsiruudus | kood | K | Iga 5 aasta järel |
| Ülejäänud proovialal kasvavad liigid | kood | S | Iga 5 aasta järel |
| Teistel substraatidel kasvavad liigid | kood | S | Iga 5 aasta järel |
| Liikide määramise usaldusväärsus | kood | K | Iga 5 aasta järel |

3.3.6. Variseseire

Puistu varis on üheks biogeokeemilise ringe võtmeparameetriks, mis on tihedalt seotud nii mulla kui ka vee protsessidega. Nii andmed varise biomassi kui ka keemilise koostise (kaasaarvatud raskmetallide sisalduse) kohta on vajalikud, et arvutada iga-aastast elementide ja orgaanilise materjali tagastust mulda. Varise lagunemine on üheks osaks toitainete ringes, mis määrab orgaanilise materjali sisendit mulda ja mõjutab oluliselt puistu tootlikkust ning mulla toitainete sisaldust.

Puistu varise kogused on otseselt seotud keskkonna ja kliimamuutustega. Muutused võivad olla põhjustatud biootilistest faktoritest nagu putukkahjurid ja/või abiootilistest nagu kevadkülm, põud, tuul ja õhusaaste. Varise kogusest sõltub mulla süsinikuvaru ja selle muut.

3.3.6.1. Eesmärk

Peamiseks eesmärgiks on leida teatud perioodi jooksul langenud puistu varise kogus ja elementide sisaldus varises, mille alusel on võimalik:

- leida liikide kaupa varise koguse varieeruvus sõltuvalt asukoha pikkus- ja laiuskraadist;

- uurida putukkahjurite, ilmastiku- ja mullatingimuste muutuste ning kliima varieeruvuse vahelisi seoseid;

- paremini mõista varise osakaalu toitainete ringes;

- leida puistu varise süsinikusisaldus, mis on oluline sisend süsinikuringe uurimisel (LULUCF raport).

3.3.6.2. Seirevõrk

Varise kogumine on Euroopas II astme proovialadel üldiselt soovituslik, kuid seoses liitumisega Forest Focus projektiga 2003. aastal tekkis kohustus paigaldada vähemalt ühele proovialale varisekogujad. Käesoleva seisuga kogutakse Eestis varise proove, mis vastavad ICP Forests nõuetele, ühelt II astme seirealalt Tõraverest (Joonis 1). Lisaks sellele on LULUCF raporti koostamiseks Eestis rajatud süsinikuringe uurimiseks 31 varise proovitükki, millest 4 asuvad II astme proovialadel.

3.3.6.3. Seiratavad näitajad ja seiresagedused

Variseseire aluseks on ICP Forests juhend Sampling and analysis of litterfall. Variseseire toimub puistuvarise osas. Selleks on paigaldatud püsivaatlusalale puude võrade alla süstemaatilise asetusega 10 varisekogurit ca 1,2 meetri kõrgusele maapinnast. Varise kogumine toimub lumevabal perioodil kuulise intervalliga, talveperioodil moodustab ühe kogumisperioodi lumikatte perioodi pikkus (detsembrist aprillini). Varis kuivatatakse, kaalutakse ja sorteeritakse neljaks fraktsiooniks: peapuuliigi okkad (lehed), muud okkad (lehed), viljad ja seemned, oksad ja muu varis. Igast fraktsioonist koostatakse aasta kohta keskmine proov laboratoorseks analüüsimiseks. Peapuuliigi okastest määratakse kõigepealt 1000 okka mass ja seejärel saadetakse proovid laboratooriumisse. Seiratavad näitajad, ühikud ja analüüsimeetodid on esitletud tabelis 6.

Tabel 6. Variseseires seiratavad näitajad

| Näitaja | Ühik | Sagedus | Standard/juhend |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuivaine | kg/m2 | kord aastas | EVS-EN 12880 |
| Üldlämmastik | mg/g | kord aastas | ISO 11261 |
| Al | mg/g | kord aastas | STJnr.M/U91A |
| Ni | mg/g | kord aastas | STJnr.M/U94A |
| Cr | mg/g | kord aastas | STJnr.M/U94A |
| Cd | ng/g | kord aastas | STJnr.M/U94A |
| Cu | µg/g | kord aastas | STJnr.M/U94A |
| Pb | µg/g | kord aastas | STJnr.M/U94A |
| B | µg/g | kord aastas | STJnr.M/U91A |
| P | mg/g | kord aastas | STJnr.M/U91A |
| Ca | mg/g | kord aastas | STJnr.M/U91A |
| Mg | mg/g | kord aastas | STJnr.M/U91A |
| Mn | µg/g | kord aastas | STJnr.M/U91A |
| Na | mg/g | kord aastas | STJnr.M/U91A |
| Fe | µg/g | kord aastas | STJnr.M/U91A |
| Zn | µg/g | kord aastas | STJnr.M/U94A |
| S | mg/g | kord aastas | STJnr.M/U91A |
| TOC | g/100g | kord aastas | EVS-EN 13137 |

3.3.7. Meteoroloogiliste tingimuste seire

Ilmastiku muutused mõjutavad metsaökosüsteemide koosseisu, struktuuri, kasvu, tervist ja arengut. Teadasaamaks nii ilmastikutingimuste, kliima kui ka kliimamuutuste mõjusid metsadele, on oluline koguda meteoroloogilisi andmeid metsaseire aladel või nende vahetus läheduses. Enamasti ei saa kasutada riiklike ilmajaamade andmeid, sest need ei iseloomusta metsas esinevaid tingimusi piisavalt täpselt, seega tuleks eelistada ilmajaamade rajamist metsaseirealadele.

3.3.7.1. Eesmärk

Meteoroloogiliste tingimuste seire eesmärgiks on:

- koguda andmeid meteoroloogiliste muutuste ja seisundi kohta II astme proovialadel;

- uurida meteoroloogilisi tingimusi ja leida seoseid ökosüsteemi ja ilmastiku muutuste vahel;

- uurida ekstreemsetest ilmastikutingimustest (külm, kuumus, põud, tormid, üleujutused) põhjustatud stressifaktorite mõju vaatluspuudele;

- luua pikaajalised andmeread, mida saab kasutada tulevikus ökosüsteemide analüüsimisel, modelleerimisel, keskkonnatingimuste muutumisel.

3.3.7.2. Seirevõrk

Rahvusvahelise programmi ICP Forest raames on soovituslik rajada ilmajaamad kõigile intensiivseire aladele, kuid kohustus on rajada need vähemalt kümnele protsendile aladest. Seega käesoleva seisuga on Eestis üks metsaseire ala, mille läheduses on meteoroloogiajaam. Meteoroloogiliste tingimuste andmed saadakse Tartu-Tõravere meteoroloogiajaamast (joonisel 2 punasega), mis asub Tõravere (joonisel 2 sinisega) intensiivseire alast 800 m kaugusel.

Joonis 2. Tartu-Tõravere meteoroloogiajaam ja Tõravere intensiivseire ala.

3.3.7.3. Seiratavad näitajad ja seiresagedused

Meteoroloogiliste tingimuste andmed saadakse Tartu-Tõravere meteoroloogiajaamast, mis vastavad ICP Forests nõuetele. Kogumismeetodid, näitajad, sagedused ja ühikud on kirjeldatud juhendis Meteorological measurements ning esitletud tabelis 7.

Tabel 7. Igapäevaselt mõõdetavad meteoroloogilised näitajad

| Näitaja | Ühik | Sagedus |
| --- | --- | --- |
| Sademed | mm | Iga päev |
| Õhutemperatuur | °C | Iga päev |
| Õhuniiskus | % | Iga päev |
| Summaarne kiirgus | W/m2 | Iga päev |
| Tuule kiirus | m/s | Iga päev |
| Tuule suund | nurgakraad | Iga päev |

3.3.8. Metsamulla seire

Eestis on I astme proovitükkidel metsamulla seiret läbi viidud kahel korral – aastatel 1990-1994 ja 2006-2008. II astme proovialadel võeti metsamulla proove 1996 ja 2009. aastal.

Metsamulla uuringute eesmärk on eelkõige saada informatsiooni mulla keemilise seisundi ja selle muutuste kohta ajas. Mulla keemilisest seisundist sõltub mulla tundlikkus õhusaaste suhtes.  Uuringud on vajalikud mõistmaks paremini mulla tähtsust metsaökosüsteemi funktsioneerimises, saamaks rohkem teavet mulla elustiku kohta ning mullas toimuvate muutuste kohta. Muld mõjutab otseselt ökosüsteemi toimimist, bioproduktsiooni, reguleerib ökosüsteemi tasakaalu ja kujundab elurikkust. Muld on kõige suurem süsiniku ladustaja metsaökosüsteemis.

3.3.8.1. Eesmärk

Metsamulla seiret viiakse läbi järgmistel eesmärkidel:

- saada üldist informatsiooni keemiliste elementide sisalduse kohta metsamullas ja nende sisalduse muutuste kohta;

- määrata õhusaaste mõju metsamuldadele (nt. hapestumise/leelistumise tase);

- määrata metsamulla süsinikuvaru, mis on oluline kliimamuutuste uurimisel (LULUCEF);

- määrata toitainete sisaldus ja veebilanss mullas, mis on olulised säästliku metsamajanduse korraldamiseks;

- saada aru mulla rollist, funktsioonidest ja mullaprotsesside dünaamikast metsaökosüsteemis.

3.3.8.2. Seirevõrk

Metsamulla seiret on läbi viidud kõigil I astme vaatlusaladel ja II astme proovialadel (punkt 4.2.1.2.).

3.3.8.3. Seiratavad näitajad ja seiresagedused

Metsamulla seire aluseks on ICP Forests juhend Sampling and analysis of soil. Seire kordusuuringud peaksid toimuma iga 10-20 aasta järel. I astme metsaseire vaatluspunktide muldkatte uurimiseks/kirjeldamiseks rajatakse esmalt vaatluspunkti keskosa läheduses sügavkaeve. Sõltuvalt mulla lähtekivimi iseloomust ja lasuvussügavusest, samuti veeoludest, kujuneb uurimissügavus (enamasti kuni 1,5 m). Mullaprofiili kohta koostatakse detailne morfoloogiline kirjeldus geneetiliste horisontide kaupa ja võetakse proovid laboratoorseks analüüsimiseks samuti geneetiliste horisontide kaupa vastavalt rahvusvahelisele metoodikale (Guidlines for forest soil profile description, 2006). Mulla mineraalsetest horisontidest võetakse lasuvustiheduse proovid 5-es korduses.

Peale selle rajatakse vaatluspunktil igas neljas ilmakaares vaatluspuude lähedusse neli ca 100  cm sügavust nn abikaevet, kust võetakse samuti mullaproovid laboratoorseks analüüsimiseks, et tagada proovide representatiivsus antud vaatluspunktis. Metsakõdu mahu proovid võetakse 1000 cm2 kõduraami abil kõigist kõdu allhorisontidest. Abikaevetes võetakse mullaproovid keemiliseks analüüsimiseks kõdust erinevate allkihtide kaupa ja mineraalsetest horisontidest fikseeritud sügavustest (0-5, 5-10, 10-20, 20-40, 40-80 cm) nagu näeb ette rahvusvaheline metoodika. Viienda abikaevena kihtide kaupa proovide võtmiseks kasutatakse põhikaevet.

Kogutud mullaproovide edaspidine käitlemine ja analüüsimine toimub vastavalt eespoolnimetatud metoodikale ning selles esitatud analüüsiplaanile ja meetoditele.

II astme proovialadel tehtavad tööd sarnanevad I astme vaatlusaladele, erinevus on abikaevete arvus. Kui I astme vaatlusalal on 5 abikaevet, siis intensiivseire aladele rajatakse 24 abikaevet, millest võetakse mullaproovid fikseeritud sügavuste kaupa.

Metsamulla fikseeritud sügavustest võetud proovidest analüüsitud füüsikalis-keemiliste näitajate kohta annab ülevaate tabel 8. Tabelis esitatud näitajad olid kohustuslikud teisel mullaseire ringil.

Tabel 8. Metsamulla füüsikalis-keemilised näitajad

| Näitaja | Ühik | Referentsmeetod |
| --- | --- | --- |
| Niiskuse sisaldus | g/100g | ISO 11465:1993 |
| Savi, ibe, liiv | g/100g | ISO 11277:1998 |
| Tekstuuri klass | KOOD | ISO 11277:1998 |
| Keskmine lasuvustihedus | kg/m3 | ISO 11272:1993 |
| Korese mass | g/100g | ISO 11277:1998 |
| Korese maht | % | ISO 11277:1998 |
| Orgaanilise kihi mass | kg/m2 |  |
| pH(CACL2) |  | ISO 10390:1994 |
| pH(H2O) |  | ISO 10390:1994 |
| Orgaaniline süsinik | g/kg | ISO 10694:1995 |
| Üldlämmastik | g/kg | ISO 11261:1995 |
| Karbonaadid | g/kg | EN13137(A) |
| Asendushappesus | cmol+/kg | ISO 142540:1994 |
| Asendus Al, Ca, K | cmol+/kg | ISO 11260:1994 |
| Asendus Fe, Mg, Mn, Na | cmol+/kg | ISO 11260:1994 |
| Vaba H+ happesus | cmol+/kg | ISO 11260:1994 |
| Ekstaheeritud Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Zn | mg/kg | ISO 11466:1995 |
| Ekstraheeritud Hg | mg/kg | ISO 11466:1995 |
| Ekstraheeritud P | mg/kg | ISO 11466:1995 |
| Ekstraheeritud S | mg/kg | ISO 11466:1995 |
| Reaktiivne Al ja Fe | mg/kg | ISRIC, FAO 1995 - Procedures for soil analysis |

3.3.9. Mullavee seire

Mullavesi ja selles sisalduvad ained (kaasaarvatud toksilised ained) on puude kasvu oluliselt mõjutavad tegurid. Seega mullavee keemiline koostis on väärtuslik indikaator määramaks õhusaaste ja mitme teise stressifaktori mõju metsaökosüsteemides.

3.3.9.1. Eesmärk

Seire eesmärgiks on mullavee keemilise koostise muutuste selgitamine, pikaajaliste trendide jälgimine ja nende põhjal metsaökosüsteemidele mõjuvate stressifaktorite (nt. hapestumine, kliima muutus) kindlaks tegemine.

3.3.9.2. Seirevõrk

Mullavee seiret viiakse läbi viiel II astme metsaseire proovialal – Vihulas ja Karepal Põhja-Eestis ning Tõraveres, Pikasillas ja Karulas Lõuna-Eestis (Joonis 1).

3.3.9.3. Seiratavad näitajad ja seiresagedused

Mullavee seire aluseks on rahvusvaheline ICP Forests juhend Soil solution collection and analysis. Igal aastal kogutakse külmumata mullaga aastaajal (enamasti aprillist kuni detsembri lõpuni) metsa kõdukihi (kui see on olemas)  alla ja mineraalmulla kahte kihti (10 ja 50 cm sügavusele) paigaldatud 0-pinge lüsimeetrite abil mullavee proovid laboratoorseks analüüsimiseks. Mullavee proovide kogumine toimub üks kord kuus paralleelselt sademete vee kogumisega lumevabal perioodil. Talviste lumesulavete proov kogutakse kevadel peale lumikatte kadumist ja maapinna sulamist. Proovitüki kohta moodustatakse 3 ühendproovi, iga kihi kohta üks. Tabel 9 annab ülevaate proovidest määratavate näitajate kohta.

Tabel 9. Mullaveest määratavad kohustuslikud näitajad

| Näitaja | Ühik | Sagedus | Standard |
| --- | --- | --- | --- |
| Lüsimeetri mullavee kogus | ml | kord kuus |  |
| pH |  | kord kuus | ISO10523 |
| NH4 | mgN/l | kord kuus | EVS-EN ISO11732 |
| NO3 | mgN/l | kord kuus | EVS-EN ISO11885 |
| Üldlämmastik | mg/l | kord kuus | ISO29441 |
| Cl | mg/l | kord kuus | EVS-EN ISO10304-1 |
| SO4 | mgS/l | kord kuus | EVS-EN ISO10304-1 |
| Ca | mg/l | kord kuus | EVS-EN ISO11885 |
| Mg | mg/l | kord kuus | EVS-EN ISO11885 |
| Na | mg/l | kord kuus | EVS-EN ISO11885 |
| K | mg/l | kord kuus | EVS-EN ISO11885 |
| El. juhtivus | µS/cm | kord kuus | EVS-EN 27888 |
| DOC | mgC/l | kord kuus | EVS-EN 1484 |
| Al | mg/l | kord kuus | EVS-EN ISO11885 |
| Fe | mg/l | kord kuus | EVS-EN ISO11885 |
| Mn | mg/l | kord kuus | EVS-EN ISO11885 |

- Nõuded vastutavale täitjale

Vastutav täitja peab teostama ja korraldama keskkonnaseiret vastava pädevusega isikute kaudu. Keskkonnaseirealane pädevus tähendab asjakohast haridust, väljaõpet ja täienduskoolitusi. Seire teostajal peab olema keskkonnaseire valdkonnas piisav kogemus, tööde läbiviimiseks seadusandluses nõutavad kehtivad litsentsid või muud kutsealast pädevust tõendavad tunnistused ning vajalikud töövahendid. Vastutav täitja peab tagama, et seiretööde käigus järgitakse proovide kogumisel, töötlemisel ja analüüsimisel asjakohastes õigusaktides, juhendites ja standardites toodud nõudeid.

Vastutav täitja kogub seireandmeid, koondab ja töötleb kogutud seireandmeid, analüüsib ja üldistab kogutud teabe ning esitab töö tellijale vastutava täitjaga sõlmitud lepingus sätestatud kujul. Vastutav täitja annab hinnangu keskkonna seisundile ja selle muutustele ning teeb vajadusel ettepanekuid keskkonnaseire allprogrammi muutmiseks, tagab esitatud andmete õigsuse ja hooldab seirejaamu. Kui ilmneb, et seirejaama või -ala on kahjustatud, jaam on hävinud või seadmetel esineb rikkeid, on vastutaval täitjal kohustus seadmed asendada või parandada. Kui keskkonnaseire andmed viitavad keskkonnaohu ja olulise keskkonnahäiringu olemasolule, on seire teostaja kohustatud sellest viivitamata teatama Keskkonnainspektsioonile ja Keskkonnaametile ning keskkonnaohu või olulise keskkonnahäiringu ilmnemise asukoha kohaliku omavalitsuse üksusele, pinna- või põhjaveega, välisõhu või pinnasega seotud keskkonnaohu või olulise keskkonnahäiringu korral ka Terviseametile.

- Seireprogrammi väljundtulemused

Allprogrammi raames läbiviidud seiretööde tulemused esitatakse aruannete ja aruande juurde kuuluvate tabelite ja jooniste kujul. Töö tulemused sisaldavad:

- seire käigus vastavalt seiretöö eesmärgile kogutud andmeid, sh nii algandmeid kui ka töödeldud andmeid ning informatsiooni andmete töötlemise meetodi kohta, samuti andmete kogumisel ja analüüsimisel järgitud vaatlus-, proovivõtu- ja analüüsimeetodeid või muud informatsiooni, mis on vajalik andmete reprodutseerimise tagamiseks;

- hinnangut Eesti metsade tervislikule seisundile tuginedes I astme vaatlusalade vaatlustulemustele;

- hinnangut intensiivseire aladel toimunud muutuste kohta;

- vajaduse korral ettepanekuid keskkonnaseire allprogrammi muutmiseks, sealhulgas kasutatavate keskkonnaseirejaamade, alade ja kohtade kohta.

Töödeldud metsaseire andmeid ja andmete põhjal tehtud järeldusi kajastatakse iga-aastastes rahvusvahelistes raportites („ICP Forests Executive Report“, „ICP Forests Technical Report“), metsaseire aasta aruandes, aastaraamatus „Mets“, Eesti keskkonnaseire perioodilistes kokkuvõtetes.

Eesti metsaseire andmeid kasutatakse nii rahvusvahelistes kui ka kohalikes projektides, mille tulemusi on võimalik esitada iga-aastasel teaduskonverentsil ICP Forests Scientific Conference või kohalikel konverentsidel/teabepäevadel.

Allprogrammi vastutav täitja või tema volitatud isik esitab seireaastal kogutud andmete põhjal koostatud keskkonnaseisundi hinnangud, ettepanekud ja prognoosid Keskkonnaagentuurile ja Keskkonnaministeeriumile aruandena seireaastale järgneva kalendriaasta 1. märtsiks üldlevinud formaatides (xls, pdf, docx). Elektrooniline andmeedastus toimub riikliku keskkonnaseire programmi andmeid talletava Keskkonnaministeeriumi hallatava infosüsteemi aruandlusmooduli kaudu. Näitajate algandmed ja laborist saadud originaaltulemused tuleb vastutaval täitjal säilitada, seejuures võimaldada asjahuvilistele nende vaba (tasuta) kasutamist. Andmete kogumine, edastamine ja säilitamine toimub keskkonnaseire seaduses sätestatud korras ning keskkonnaministri 23.01.2017 määruse nr 3 „Riikliku keskkonnaseire programmi ja allprogrammide täitmise nõuded ja kord” kohaselt.

Allprogrammi vastutav täitja edastab seireaastal kogutud I astme vaatlustulemused ja seireaastale eelnenud aasta II astme vaatlustulemused koos lühiaruandega Saksamaal Eberswaldes asuvasse uurimiskeskusesse Thünen Institute of Forest Ecosystems seireaastale järgneva kalendriaasta 15. veebruariks vastavalt andmeedastamise nõuetele.

- Programmi elluviimise kava ja selleks vajalikud vahendid

6.1. Eelarve

Metsaseire allprogramm kuulub riiklikku keskkonnaseire programmi, mida rahastatakse riigieelarvest. Riikliku keskkonnaseiret korraldab ja koordineerib Keskkonnaministeerium. Riikliku keskkonnaseire programmi kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga.

Metsaseire tellitavate tööde eelarve on suurusjärgus 80 000 eurot, millest ligikaudu 87 % moodustavad proovide analüüsimise maksumused. Teatud spetsiifiliste tööde jaoks on vajadus teenus sisse osta, mis moodustab eelarvest ligikaudu 13 %. Lisaks on tellitud metsavarise seire, uuringute ja modelleerimise teenust Maaülikoolilt, mis 2018. aastaga lõpeb ning vabanev raha planeeritakse suunata metsaseire arendusvajaduste täitmiseks. Sellele lisanduvad palga, transpordi ja halduskulud, kuna tööd viiakse läbi KAURi metsaosakonna töötajate poolt. Praegu on tööjõuvajadus aasta jooksul orienteeruvalt viis kuni kuus inimest koos tellitud tööde täitjatega. Viimaste aastate jooksul ei ole eelarve oluliselt muutunud, seega valdavalt kogutakse ja analüüsitakse neid proove ning näitajad, mida on kohustuslik esitada Keskkonnaministeeriumile, Keskkonnaagentuurile ja rahvusvahelisele uurimiskeskusele (Thünen Institute of Forest Ecosystems).

Seoses tööjõu vähenemisega aastal 2014 ja oluliselt muutumatu eelarvega on välitöid ümberkorraldatud efektiivsemaks. Võimaluse korral tehakse invasiivsete liikide seiret samal ajal kui hinnatakse okkakadu ja vaatluspuudel esinevaid kahjustusi. Tähtajaliste projektide (LULUCF varise kogumine) jaoks nõutavad andmed on võimalusel kogutud I või II astme proovialadelt või nende lähipiirkonnast.

6.2. Arendusvajadused

Teadaolevad arendus- ja täiendusvjadused on järgmised:

      - Seoses uute rahvusvaheliste ettepanekutega (Zagreb, märts 2017) tuleks võimaluse korral senisest enam analüüsida seireproovides raskmetalle. Taimse materjali ja mulla osas on need juba täidetud, kuid vajakajäämised on sademete ja mullalahuse osas (mullalahuses Cu, Cd, Cr, Ni, Pb, Zn ning sademete osas Cu, Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg, Mo). Hinnanguliselt on rahaline vajadus selleks 32 000 eurot aastas.

      - Samuti tuleb metsaseire korraldamisel arvestada seirevahendite uuendamise vajadusega, mille rahaline vajadus on kümne aastaseks perioodiks ligikaudu 10 000 eurot.

      - Kaugem siht näeb ette majanduslike võtete ja selleks kasutatud seadmete mõju seiret metsaökosüsteemile. Metoodika käesoleval ajal puudub.

      - Edaspidi võiks kaaluda andmete põhjalikumat kompleksset analüüsi 5-aastase intervalliga, et anda tervikülevaade suundumustest ja järeldustest metsaseires kogutud andmete põhjal.

- Programmi elluviimise tõhususe ja edukuse näitajad

Eestis on metsaseiret läbi viidud juba aastast 1988. Nende aastate jooksul on pidevalt parandatud ja täiustatud nii proovide kogumise kui ka laboratoorsete analüüside meetodeid, et tulemuseks oleks kõrge kvaliteediga andmed. Andmed edastatakse õigeaegselt nii rahvusvahelisse kui ka siseriiklikku andmebaasi.

Allprogrammi raames kogutud andmed on kõrgelt hinnatud nii rahvusvahelisel tasandil kui ka Eestis. Keemiliste näitajate kõrget taset kinnitavad iga-aastased Euroopa metsaseire andmeid analüüsivate laborite testimise (interkalibreerimise) tulemused. Testide läbiviimist korraldab ICP Forests programmi ekspertgrupp EP Quality Assuarance and Quality Control (QA/QC). I astme metsaseire andmete head  kvaliteeti kinnitavad rahvusvahelised treeningkursuste tulemused.

- Võimalikud riskitegurid programmi elluviimisel

Suurimaks riskiteguriks on eelarve vähenemine, mille tõttu ei ole võimalik täita kõiki rahvusvahelisi ja siseriiklikke kohustusi. Rahaliste probleemide leevendamiseks on saadud kaasrahastust ICP Forest projektidest ja KIK projektidest. Projektidega kaasneva lisatöö juures tuleb arvestada ka täiendava tööjõu vajadusega.

Euroopa tasemel ei suudeta leida ühiseid suundi mulla kaitses ja seires, mis kohalikul tasandil vähendab samuti metsamuldade seire prioriteetsust.

Kompetentsete ja kogemustega programmi teostajate vähesus võib muutuda lähiaastatel probleemiks, kui varasemad seire tegijad lähevad vanaduspensionile. Töö tegija vahetumine võib kaasa tuua ka muutused tulemustes. Seega on vajalik tagada piisav uute seire tegijate väljaõpe juba praegu.

K-kohustuslik, S-soovituslik

Näitaja kirjeldus ICP Forests juhendis Visual assessment of crown condition and damaging agents

K-kohustuslik, S-soovituslik

K-kohustuslik, S-soovituslik